Краткое описание расширителя NV DG 2015 B.

Подключение к разъему RS202:

белый          –    корпус

зеленый      –    TX1

желтый        –    RX1

Если компьютера нет, то установите перемычку JP5 (будет выдавать подтверждение о приеме).

Перемычками JP1-JP4 установите адрес в системе DG 2010.

Подключите источник питания к клеммам +12V и COM.

Соедините клеммы CLK DATA COM на NV DG 2015 с такими же клеммами на NV DG 2010.